Projet de Recherche Opérationnelle

Simulateur Capacité–Commande

Cas d'application : Maghreb Steel

Note de cadrage projet — Énoncé et questions

EMINES UM6P — Promotion 2026

Maryam Guessous, mai 2026

Résumé du projet Durée : 3 semaines Format : groupes de 5 à 6 étudiants Langage : Python 3.10+ avec PuLP ou Gurobi (au choix) Données : fichier Donnees_MaghrebSteel.xlsx fourni (9 onglets) Livrables : (1) code Python fonctionnel, (2) rapport technique, (3) soutenance 15 min Évaluation : sur 20 points, avec bonus possible jusqu'à +4 points

# 1. Contexte industriel

Maghreb Steel est le leader marocain de l'industrie sidérurgique des produits plats. Le groupe opère deux sites complémentaires :

- Bled Solb : aciérie et laminage à chaud, qui produit les bobines de HRC (Hot-Rolled Coils, acier brut laminé à chaud).

- Tit Mellil (Casablanca) : siège social et usine de laminage à froid. C'est le périmètre de votre projet.

À Tit Mellil, le HRC est transformé en produits finis de plus haute valeur ajoutée, vendus à trois marchés principaux :

- Bouteilles à gaz

- Industrie & construction

- Industrie automobile

Familles de produits finis : CRC (bobines laminées à froid), HDG (galvanisées à chaud), PPGI (pré-laquées), BACR (recuit base continu), HRC DEC (HRC décapée), et Quarto (tôles épaisses). Le périmètre principal du projet porte sur CRC, HDG, PPGI et BACR ; HRC DEC et Quarto sont traités à la marge (voir §4.1).

L'usine reçoit en continu des consultations commerciales : un client demande un tonnage spécifique d'un produit (famille, grade d'acier, épaisseur, largeur) à livrer avant une certaine date, à un prix négocié. Pour chaque consultation, le service planification doit décider rapidement :

- Peut-on honorer la demande dans les délais ?

- Quelle marge cela génère-t-il ?

- Comment intégrer cette commande dans le planning de production existant ?

Aujourd'hui cette décision est prise au cas par cas, avec un fichier Excel manuel. Maghreb Steel souhaite un simulateur Capacité–Commande automatisé qui, à partir du carnet de commandes courant et des capacités disponibles, propose le plan de marche optimal sur un horizon de 4 semaines.

# 2. Énoncé du problème

## 2.1 Objectifs métier

Le simulateur que vous allez construire doit répondre à quatre objectifs clairs :

- O1. Maximiser la marge sur coût variable de l'usine sur l'horizon de planification (4 semaines).

- O2. Respecter l'ensemble des contraintes industrielles : capacités machines, flux métallurgique, niveaux de stocks de sécurité, planning des arrêts préventifs, disponibilité du HRC en matière première.

- O3. Identifier les commandes non planifiables et la contrainte bloquante associée — pour chaque commande refusée, dire pourquoi.

- O4. Produire un plan de marche exploitable par le département Planification : tonnage par produit, par ligne, par semaine, avec lecture immédiate des arbitrages réalisés.

## 2.2 Schéma de flux métallurgique

Le HRC en entrée suit un chemin de transformation imposé par la métallurgie du produit fini souhaité. Le schéma ci-dessous résume les chemins possibles :

Flux métallurgique principal — règles de spécialisation des laminoirs (CRMA / CRMB) • CRC : HRC → PK → CRMB → BAF → SKP → CRC (produit fini) • HDG : HRC → PK → {CRMA ¦ CRMB} → {LGA ¦ LGB} → HDG (produit fini) • PPGI : HRC → PK → {CRMA ¦ CRMB} → LGA → PPGI (produit fini) • BACR voie A (via BAF) : HRC → PK → CRMB → BAF → LGB → BACR (produit fini) • BACR voie B (directe) : HRC → PK → {CRMA ¦ CRMB} → {LGA ¦ LGB} → BACR (produit fini) • HRC DEC : HRC → PK → HRC DEC (produit fini, juste décapé)

Règles de spécialisation à respecter (information industrielle Maghreb Steel) : Le laminoir CRMA est dédié au laminage destination LGA ou LGB (pour HDG, PPGI, et BACR par voie directe). Le laminoir CRMB est polyvalent : il alimente BAF/SKP (pour CRC et BACR voie A) ainsi que LGA/LGB. Le SKP et le BAF ne reçoivent que des produits laminés par CRMB. Pour le BACR, deux voies coexistent : voie A passant par BAF (nécessite CRMB) ou voie B directe (CRMA ou CRMB possible).

Décisions à prendre par votre modèle : pour HDG et PPGI, choisir CRMA ou CRMB en amont, et LGA ou LGB en aval (pour HDG). Pour BACR, choisir la voie A (via BAF) ou la voie B (directe), et le laminoir/galva associé. Ces choix de routage doivent être optimisés et ne sont pas figés.

## 2.3 Sources de complexité

Cinq sources de complexité rendent ce problème non trivial :

- Multi-périodes : l'horizon est divisé en 4 semaines. Une commande peut être livrée à sa semaine d'échéance, en avance, ou en retard (avec pénalité). Les stocks bouclent les périodes entre elles.

- Multi-produits : 4 familles principales (CRC, HDG, PPGI, BACR) plus 2 familles marginales (HRC DEC, Quarto), 5 grades d'acier, plusieurs épaisseurs et largeurs. Chaque combinaison commande est unique.

- Multi-ressources : 8 lignes de production différentes, avec des cadences spécifiques par famille et des calendriers d'arrêts.

- Rendements : chaque process consomme 1 à 5% de la matière en chute, déclassé ou non-conforme. Une tonne en sortie nécessite plus d'une tonne en entrée.

- Saturation : le tonnage des commandes est volontairement supérieur à la capacité disponible. Vous ne pourrez pas tout livrer. Le modèle doit choisir.

# 3. Données fournies

Toutes les données nécessaires sont dans le fichier Donnees_MaghrebSteel.xlsx. L'onglet README décrit les conventions générales. Les onglets de données sont les suivants :

| Onglet |  | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Commandes |  | 66 commandes sur 4 semaines (ID, client, famille, grade, épaisseur, largeur, tonnage, prix de vente, semaine de livraison, priorité Haute/Normale/Basse). |
| Cadences |  | Capacité journalière (T/jour) par ligne × famille. Les cellules vides signifient que la ligne n'est pas utilisable pour cette famille. |
| Rendements |  | Taux de rendement par process : la fraction de matière conservée en produit conforme après transformation. Les pertes se répartissent en chutes, déclassé et non-conforme. |
| Couts_Variables |  | Coût de transformation par process × tranche d'épaisseur (en MAD/T). Les pièces fines coûtent plus cher à laminer. |
| Prix_HRC |  | Prix d'achat HRC par grade × largeur, et disponibilité totale en HRC par grade sur l'horizon. |
| Stocks_Initiaux |  | Stocks de départ (semaine 0) avec minimums de sécurité et maximums physiques pour : stocks PK (par grade), stocks interprocess (FH-CRMA, FH-CRMB, BAF-out, SKP-out), et stocks de produits finis (par famille). |
| Arrets_Planifies |  | Jours d'arrêt préventif par ligne × semaine. La capacité nette = cadence × (6 − jours d'arrêt). |
| Parametres |  | Constantes globales : prix des chutes, consommations de zinc et peinture, pénalités de retard par priorité, coûts de stockage. |
| Données synthétiques Toutes les valeurs (prix, cadences, coûts, rendements) sont synthétiques. Elles respectent les ordres de grandeur réels de la sidérurgie marocaine mais ne représentent en aucun cas la situation réelle de Maghreb Steel. N'utilisez pas ces chiffres en dehors du cadre académique de ce projet. |  |  |

# 4. Choix de cadrage et simplifications

Le cas Maghreb Steel utilisé pour ce projet est une version simplifiée et ré-adaptée du cas industriel réel présenté par l'entreprise. Plusieurs choix ont été faits pour rendre le projet réalisable en 3 semaines tout en préservant son intérêt pédagogique. Cette section liste explicitement les écarts entre le cas industriel original et la version que vous allez traiter, pour éviter toute confusion si vous avez accès à la présentation Maghreb Steel originale.

## 4.1 Périmètre des familles de produits

Le cas industriel original liste 6 familles : CRC, HDG, PPGI, BACR, HRC DEC, Quarto, plus les Panneaux Sandwich (cf. présentation Maghreb Steel slide 2).

Dans ce projet, le périmètre est réduit à 4 familles principales — CRC, HDG, PPGI, BACR — auxquelles s'ajoutent HRC DEC et Quarto présentes dans le carnet de commandes mais traitées comme cas marginaux. Les choix de simplification sont les suivants :

- Panneaux Sandwich : exclus du carnet de commandes et du modèle. Ils relèvent d'une filière d'assemblage hors du laminage à froid, donc hors du périmètre Tit Mellil.

- HRC DEC : présent dans le carnet (2 commandes) mais utilise uniquement la ligne PK. Vous pouvez le traiter comme une famille spéciale à part, ou l'ignorer en justifiant ce choix dans votre rapport.

- Quarto : présent à titre symbolique dans le carnet (1 commande) car il fait partie du catalogue commercial Maghreb Steel, mais ne suit pas le flux du laminage à froid. Vous devez l'exclure de votre modélisation principale (ou le traiter comme une filière virtuelle séparée à coût forfaitaire).

- Les 4 familles principales — CRC, HDG, PPGI, BACR — sont celles que votre modèle doit traiter rigoureusement. Elles représentent 95 % du tonnage du carnet et utilisent toutes les lignes du flux de transformation.

## 4.2 Horizon temporel

Le cas industriel original mentionne un horizon mensuel à trimestriel (4 à 12 semaines). Pour ce projet, l'horizon est fixé à 4 semaines (1 mois). C'est le bas de la fourchette du cas réel, choisi pour :

- Réduire la taille du modèle (de l'ordre de 500 variables au lieu de 1 500+).

- Garder une dynamique de stocks suffisamment riche entre périodes.

- Permettre une résolution rapide même avec des variables binaires (Niveau 3 bonus).

Pour un groupe ambitieux, étendre à 8 ou 12 semaines est une extension valorisable.

## 4.3 Données financières clients non intégrées

Le cas industriel original inclut un volet contraintes financières clients (plafonds, encours actuels, tombées prévisionnelles, capacité de livraison = Plafond − Encours + Tombées). Voir la cartographie slide 13 de la présentation Maghreb Steel.

Ces données ne sont pas fournies dans ce projet pour deux raisons :

- Confidentialité commerciale (plafonds clients et encours sont des données très sensibles que Maghreb Steel ne souhaite pas partager même de façon anonymisée).

- Complexité hors-périmètre : modéliser la trésorerie ferait basculer le projet d'un problème d'optimisation industrielle vers un problème de risque crédit / gestion financière.

Votre modèle ne traite donc que les contraintes industrielles. Toutes les commandes sont supposées financièrement éligibles.

## 4.4 Spécialisation des laminoirs et flux complets

Le schéma de flux original (slide 12 de la présentation Maghreb Steel) a été précisé par la responsable du projet chez Maghreb Steel, qui a confirmé les règles métier suivantes intégrées au modèle :

- Spécialisation CRMA / CRMB : CRMA est dédié au laminage à destination de la galvanisation (LGA, LGB). CRMB est polyvalent et alimente à la fois BAF/SKP (pour CRC) et les galvanisations. Le SKP et le BAF ne reçoivent que des produits laminés par CRMB.

- Deux voies pour le BACR : voie A passant par BAF (CRMB → BAF → LGB) et voie B directe (CRMA ou CRMB → LGA ou LGB). Le modèle doit choisir laquelle utiliser pour chaque commande de BACR.

- PPGI exclusivement par LGA : la ligne LGB n'accepte pas le PPGI dans le périmètre actuel.

Certains éléments du schéma de flux original (slide 12 du pptx) restent simplifiés pour limiter la complexité pédagogique :

- Étape DULL (prétraitement intermédiaire) : ignorée — n'est pas un goulot.

- Règle de répartition SKP (70% via DULL + BAF, 30% direct + BAF dans la réalité) : non modélisée. Notre SKP traite directement la sortie BAF.

- Stocks interprocess détaillés : modélisés simplement par 4 points (FH-CRMA, FH-CRMB, BAF-out, SKP-out) en Niveau 3.

Ces simplifications ne dénaturent pas le problème d'optimisation : les goulots structurels restent les mêmes (CRMB côté laminage, BAF côté thermique, LGA/LGB côté galvanisation, et surtout disponibilité HRC).

## 4.5 Horaires de production : 7 jours / semaine

Conformément aux pratiques industrielles communiquées par Maghreb Steel, l'usine Tit Mellil tourne 7 jours sur 7 (lundi à dimanche) sur l'horizon de 4 semaines, soit 28 jours ouvrés potentiels par ligne, moins les jours d'arrêt préventif planifiés. La capacité nette d'une ligne se calcule donc : Cadence (T/j) × (7 − jours d'arrêt cette semaine).

## 4.6 Données numériques

Les cadences (T/jour) sont reprises du slide 14 de la présentation Maghreb Steel (valeurs à la largeur 1100 mm, médiane des tranches d'épaisseur pour LGA/LGB), enrichies des règles de spécialisation CRMA/CRMB. Les autres données numériques (coûts de transformation, prix HRC, rendements, stocks, arrêts planifiés) sont synthétiques mais cohérentes avec les ordres de grandeur du secteur.

Le carnet de commandes est volontairement calibré à environ 16 000 T sur 4 semaines, ce qui dépasse la capacité combinée des goulots. Cette tension est délibérée pour rendre l'arbitrage du modèle intéressant. Votre modèle doit identifier les commandes les plus rentables à honorer et accepter de refuser certaines commandes lorsque les ressources manquent.

# 5. Questions auxquelles vous devez répondre

Cette section structure le travail attendu. Les questions essentielles (E) doivent toutes être traitées par tous les groupes (Niveau 2 du projet). Les questions bonus (B) sont optionnelles et valorisées par des points supplémentaires pour les groupes qui veulent aller plus loin (Niveau 3).

Code couleur des questions E — Essentielle (obligatoire pour tous) B — Bonus (valorisée jusqu'à +3 points en plus du barème)

## 4.1 Compréhension du problème

Avant de modéliser ou de coder, prenez le temps de comprendre le problème métier. Ces questions ne demandent pas de mathématiques mais de l'analyse.

- E1. Quelle est, en une phrase, la question business à laquelle votre modèle doit répondre ? Quelle est la différence entre cette question et un simple calcul de coût ?

Réponse :
La question business globale est : 'Comment planifier de manière optimale la production sur un horizon de 4 semaines, en sélectionnant les commandes à accepter et en déterminant leurs chemins de production associés, afin de maximiser la marge sur coût variable totale de l'usine, tout en respectant les contraintes industrielles et de matières premières ?'
Un calcul de coût simple évalue de façon isolée le coût de revient d'une commande sans tenir compte de la saturation des ressources. L'optimisation sous contraintes arbitre de façon systémique entre les commandes. Elle prend en compte le coût d'opportunité d'allouer une ressource saturée (comme le laminoir CRMB ou la ligne de galvanisation LGA) à un produit plutôt qu'à un autre, maximisant le profit global.

- E2. Dessinez le schéma de flux métallurgique pour CHAQUE famille de produits que vous comptez modéliser. Identifiez les points de branchement (où le modèle doit faire un choix) et les points de confluence (où deux flux se rejoignent).

Réponse :
Les flux métallurgiques pour chaque famille de produits sont définis ainsi :
• CRC : HRC → PK → CRMB → BAF → SKP → CRC fini (flux unique).
• HDG : HRC → PK → {CRMA | CRMB} → {LGA | LGB} → HDG fini (Points de choix : amont laminoir, aval galva).
• PPGI : HRC → PK → {CRMA | CRMB} → LGA → PPGI fini (Ligne LGB incompatible. Point de choix : laminoir).
• BACR : Deux voies coexistent : Voie A (HRC → PK → CRMB → BAF → LGB → BACR) ou Voie B directe (HRC → PK → {CRMA | CRMB} → {LGA | LGB} → BACR).
• HRC DEC : HRC → PK → HRC DEC fini.
Points de confluence : L'entrée des laminoirs CRMA/B, la ligne thermique BAF et les galvas LGA/B reçoivent des flux mélangés de différentes familles.

- E3. Le carnet de commandes comporte 66 commandes pour un tonnage total supérieur à la capacité disponible. Avant de coder : sans calcul détaillé, quelles familles de produits vous semblent les plus contraintes en capacité ? Quels grades d'acier vous semblent les plus susceptibles d'être limitants ?

Réponse :
• Familles les plus contraintes : Les familles HDG et PPGI sont fortement contraintes car elles partagent la ligne de galvanisation LGA, qui est le goulot d'étanglement majeur en semaine 1 (charge à 100%). La famille CRC est également limitée par la capacité de CRMB et BAF.
• Grades limitants : Les grades DC01 (très demandé par le carnet de commandes) et S320 (dont la disponibilité HRC est extrêmement réduite dans le stock disponible).

- E4. Quels sont les trois leviers principaux qu'un planificateur peut activer pour répondre à plus de commandes ? Lesquels seront des variables de décision et lesquels seront des paramètres fixés dans votre modèle ?

Réponse :
Les trois leviers principaux activables par le planificateur sont :
1. Le routage industriel (Variables de décision) : Choisir dynamiquement par quel chemin métallurgique faire passer chaque commande de HDG, PPGI, et BACR afin de contourner les goulots d'étranglement saturés.
2. L'approvisionnement en HRC (Paramètre fixe) : Négocier les volumes de matière première disponibles par grade en entrée (disponibilité HRC).
3. Le planning de maintenance (Paramètre fixe) : Planifier ou décaler les jours d'arrêt préventif sur les lignes de production afin de libérer de la capacité utile hebdomadaire.

- ★ B1. Si vous étiez le directeur commercial de Maghreb Steel, quelle question additionnelle aimeriez-vous que ce simulateur vous aide à trancher (au-delà du plan de marche) ? Comment l'intégrer au modèle ?

Réponse :
La question commerciale : 'Quel est le prix minimal d'acceptation (prix de réserve ou coût d'opportunité) en dessous duquel nous devons refuser une commande ponctuelle d'un client afin de ne pas cannibaliser notre capacité au détriment de commandes plus rentables ?'
Intégration au modèle : Ce prix se calcule en sommant son coût de revient direct (HRC, transformation, zinc/peinture) et le coût d'opportunité d'utilisation des lignes saturées. Ce coût d'opportunité est obtenu en multipliant l'empreinte de la commande sur chaque ligne saturée par le shadow price (prix dual) de cette ligne en cette semaine-là.

## 4.2 Formulation mathématique

C'est la partie centrale du projet. Une formulation propre vaut autant que le code qui la résout.

- E5. Définir précisément l'ensemble des variables de décision de votre modèle. Pour chaque variable : son nom, son domaine (continue, entière, binaire), son indexation, et son interprétation métier en une phrase.

Réponse :
Variable de décision principale : x[i, k] >= 0, représentant le tonnage de la commande i produit et livré via le chemin de production k (en tonnes).
• Domaine : Réel continu positif ou nul (relaxation linéaire).
• Indexation : i ∈ [0..64] (commandes du carnet filtré), k ∈ CheminsPossibles[Famille_i].
• Interprétation : Quantité physique de produit fini livré pour la commande i en utilisant le processus k.

- E6. Écrire la fonction objectif complète : recettes, moins coûts de transformation, moins coûts de matière première (HRC), plus valorisation des chutes, moins coûts annexes (zinc, peinture). Chaque terme doit être justifié.

Réponse :
Maximiser  Z = ∑ marge_unitaire[i, k] * x[i, k]
Où la marge nette par tonne marge_unitaire[i, k] est calculée comme suit :
marge_unitaire[i, k] = Prix_vente[i] - Prix_HRC[i] * (1/ρ_k) - Coût_transformation[i, k] + Valorisation_chutes[i, k] - Coût_extras[i]
Justification des termes :
• Prix_vente[i] : Recette de vente par tonne de produit fini livré (MAD/T).
• Coût HRC : Prix d'achat de la bobine brute HRC requis pour 1 tonne de produit fini. Comme le rendement cumulé du chemin k est ρ_k, il faut consommer 1/ρ_k tonnes de HRC en entrée.
• Coût_transformation : Somme des coûts variables des étapes franchies (PK, laminoirs, recuits, revêtements) par rapport à l'épaisseur de la commande.
• Valorisation_chutes : Revenu généré par la vente des chutes de ferraille, estimé à (1/ρ_k - 1) * Prix_chute * 0.5 (50% de chutes valorisables).
• Coût_extras : Coût du zinc consommé pour le HDG, ou du zinc et de la peinture consommés pour le PPGI.

- E7. Écrire toutes les contraintes de capacité : pour chaque ligne, chaque famille, chaque semaine. Intégrer correctement le calendrier des arrêts préventifs.

Réponse :
Pour chaque ligne physique L et chaque semaine s : ∑ (coeff_charge[k, L] * x[i, k]) <= CapNet[L, s]
Où :
• coeff_charge[k, L] = 1 / rendement_cumulé_avant_L (représente le tonnage brut à traiter sur la ligne L pour obtenir 1T en sortie).
• CapNet[L, s] = Cadence[L] * (7 - Arrêts[L, s]) représente la capacité nette de la ligne sur la semaine s (jours ouvrés restants après déduction des arrêts planifiés de maintenance).

- E8. Écrire les contraintes de bilan matière : conservation des flux à chaque étape, prise en compte des rendements (une tonne entrante ne produit que ρ tonnes sortantes), gestion des stocks de produits finis et des stocks initiaux.

Réponse :
1. Limite de commande : ∑ x[i, k] <= Tonnage_demande[i] pour toute commande i (on ne livre pas plus que demandé).
2. Stock minimum de sécurité produits finis : Pour chaque famille F, la production cumulée sur l'horizon de 4 semaines, additionnée au stock initial, doit être supérieure ou égale au stock de sécurité minimal requis :
   ∑ x[i, k] + StockInit_F >= StockMin_F  =>  ∑ x[i, k] >= max(0, StockMin_F - StockInit_F) pour toute famille F.

- E9. Écrire les contraintes de matière première : la consommation totale de HRC par grade ne doit pas dépasser la disponibilité. Attention au facteur de rendement de la chaîne complète, qui dépend du chemin : PK × CRMB × BAF × SKP pour CRC, PK × {CRMA|CRMB} × {LGA|LGB} pour HDG, etc.

Réponse :
Pour chaque grade d'acier G : ∑ ((1 / ρ_k) * x[i, k]) <= Dispo_HRC[G] + StockInit_PK[G]
Où 1/ρ_k est la quantité brute de HRC consommée pour une tonne de produit fini (ρ_k est le rendement global cumulé du chemin k). Cette consommation globale par grade ne doit pas dépasser la disponibilité cumulée d'approvisionnement et le stock initial de bobines PK.

- E10. Vérifier la cohérence dimensionnelle de votre formulation : chaque équation doit avoir les bonnes unités à gauche et à droite. Si vous écrivez "tonnes ≤ MAD", vous avez une erreur.

Réponse :
La cohérence dimensionnelle est respectée à chaque équation :
• Variables x[i, k] : Exprimées en Tonnes (T).
• Fonction Objectif : Marge_unitaire (MAD/T) * x (T) = MAD (Monnaie, cohérent).
• Contraintes de Capacité : Coefficient (adimensionnel) * x (T) = T, comparé à la capacité nette maximale exprimée en Tonnes (T).
• Contraintes HRC et Stock : Comparaison directe de grandeurs physiques exprimées en Tonnes (T).

- ★ B2. Étendre la formulation pour gérer les livraisons en retard : si une commande de semaine 1 ne peut pas être honorée en semaine 1, le modèle peut la livrer en semaine 2, 3 ou 4 avec une pénalité proportionnelle au retard et à la priorité.

Réponse :
Pour gérer les retards, on modélise des variables x[i, k, s] indexées par la semaine de livraison effective s >= sem_i.
La fonction objectif soustrait pour chaque semaine de retard une pénalité : Pénalité = Coût_retard * (s - sem_i) * x[i, k, s].
Les contraintes de capacité des lignes à la semaine s somment les charges issues des commandes effectivement livrées en cette semaine s.

- ★ B3. Étendre la formulation pour intégrer les coûts de stockage (produits finis et interprocess) dans la fonction objectif. Comment cela change-t-il les arbitrages du modèle ?

Réponse :
On définit le stock de fin de semaine s pour la famille F : Stock[F, s] = Stock[F, s-1] + Prod[F, s] - Ventes[F, s].
On ajoute dans la fonction objectif à minimiser le coût de stockage global : ∑ CoûtStock[F] * Stock[F, s]. Cela pénalise la production anticipée (en avance) et pousse le modèle à synchroniser la production au plus près de la demande client (juste-à-temps).

- ★ B4. Étendre la formulation pour modéliser les campagnes de production : ajouter des variables binaires z[ligne, famille, semaine] indiquant si une ligne est dédiée à une famille en une semaine donnée. Imposer un tonnage minimum par campagne (par exemple 100 T) pour éviter les mini-batches non économiques.

Réponse :
On définit des variables binaires z[L, F, s] ∈ {0, 1} indiquant si la ligne L fabrique la famille F en semaine s.
On impose les contraintes de taille de lot minimale : Prod[L, F, s] >= TonnageMin * z[L, F, s] et Prod[L, F, s] <= CapNet[L, s] * z[L, F, s]. Le modèle devient un programme linéaire mixte en nombres entiers (MIP) qui résout les micro-campagnes non économiques.

## 4.3 Résolution et implémentation

Une fois la formulation établie, le code suit. Mais il y a quelques décisions techniques à prendre.

- E11. Choisir et justifier votre outil de résolution (PuLP ou Pyomo). Quels sont les avantages et inconvénients de chacun pour ce projet ?

Réponse :
PuLP (Choisi) : Écrit en Python pur, il offre une syntaxe extrêmement simple pour déclarer des variables et contraintes. Il inclut nativement le solveur open-source CBC, ce qui évite toute phase d'installation laborieuse d'un solveur externe sous Windows.
Pyomo : Plus puissant pour les modèles de très grande taille ou complexes (ex: non-linéaires), mais nécessite l'installation manuelle et la configuration de solveurs externes (comme GLPK ou Gurobi), et possède une syntaxe plus rigide et verbeuse.

- E12. Implémenter le modèle en Python. Le code doit : lire les données depuis le fichier Excel fourni, construire le programme linéaire, résoudre, exporter les résultats dans un format lisible (Excel ou CSV).

Réponse :
L'implémentation est structurée de façon modulaire :
• src/data_loader.py : Charge et nettoie les données Excel (pandas, openpyxl).
• src/model.py : Construit et résout le programme linéaire à l'aide de PuLP.
• main.py : Script CLI permettant d'exécuter l'optimisation par scénario.
• app.py : Interface Streamlit interactive de simulation avec graphiques Plotly.

- E13. Donner la solution optimale trouvée par votre modèle : valeur de la fonction objectif, taux de service global (pourcentage de tonnage demandé livré), nombre de commandes refusées.

Réponse :
La résolution du cas de base donne les résultats optimaux suivants :
• Valeur de la fonction objectif (Marge Totale) : 42 893 888 MAD (~42.9 MMAD).
• Taux de service global : 88.0 % (14 929 tonnes livrées sur 16 958 tonnes demandées).
• Commandes refusées : 8 commandes sur 65.

- E14. Produire un plan de marche détaillé sous forme de tableau : pour chaque ligne et chaque semaine, le tonnage à produire par famille. C'est le livrable opérationnel attendu par le département Planification.

Réponse :
Le plan de marche (tonnes par ligne et semaine) est exporté dans outputs/plan_marche.csv et visualisable sur l'application Streamlit. Il montre la répartition hebdomadaire optimale pour satisfaire la demande sur les goulots d'étranglement.

- E15. Vérifier a posteriori que votre solution respecte effectivement toutes les contraintes. Cette vérification doit être codée séparément (script de validation) et ne pas dépendre du solveur.

Réponse :
La validation est codée de façon indépendante dans tests/test_model.py. Elle parcourt la solution optimale et recalcule les charges et consommations pour vérifier qu'aucune capacité de ligne n'est dépassée (capacité brute <= capacité max) et que les contraintes HRC et de stock de sécurité sont respectées.

- ★ B5. Pour les groupes ayant implémenté les binaires de campagne (B4) : tracer l'arbre de Branch-and-Bound si possible, ou au moins reporter le nombre de nœuds explorés et le temps de résolution. Comparer avec la relaxation linéaire pure.

Réponse :
Le cas de base est formulé comme un problème linéaire continu pur (LP relaxation). Il est résolu instantanément (en moins d'une seconde) par l'algorithme du Simplexe, sans nécessiter d'arbre de Branch-and-Bound (0 nœud exploré).

- ★ B6. Construire une interface utilisateur minimale (Streamlit, Tkinter, ou un onglet Excel piloté par Python) permettant à un utilisateur non technique de modifier le carnet de commandes et de relancer le calcul.

Réponse :
L'interface web interactive a été implémentée avec succès dans app.py. Elle permet d'afficher les KPI (marge, taux de service, refus), de simuler les différents scénarios, de visualiser l'utilisation des lignes et les shadow prices avec Plotly, et de télécharger les rapports.

## 4.4 Analyse des résultats

La résolution n'est qu'une étape. L'interprétation est ce qui transforme un programme en outil de décision.

- E16. Calculer et afficher le taux d'utilisation de chaque ligne, semaine par semaine. Identifier les lignes saturées (les goulots) et les lignes sous-utilisées.

Réponse :
Taux d'utilisation hebdomadaire des lignes clés :
• CRMB : S1 = 99.6% (Goulot), S2 = 82.9% (en tension), S3 = 55.5%, S4 = 37.0%.
• LGA : S1 = 100.0% (Goulot), S2 = 68.4%, S3 = 28.4%, S4 = 13.1%.
• BAF : S1 = 64.0%, S2 = 23.6%, S3 = 100.0% (Goulot), S4 = 84.0%.
• LGB : S1 = 77.4% (en tension), S2 = 55.1%, S3 = 36.3%, S4 = 18.5%.
• CRMA : 0% d'utilisation sur les 4 semaines (Ligne non chargée dans le cas de base).
Goulots majeurs : Laminoir CRMB et ligne galva LGA en semaine 1, et recuit BAF en semaine 3.

- E17. Lister les commandes refusées (non honorées par le modèle). Pour chacune, identifier la contrainte bloquante : capacité d'une ligne ? Disponibilité d'un grade de HRC ? Stock interprocess ? La réponse doit être tracée depuis le shadow price ou le coût réduit, pas "à la main".

Réponse :
Les 8 commandes refusées sont :
• CMD-032 (CRC, DX51, S1, 576T, Haute) : Refusée en raison de la saturation du laminoir CRMB en semaine 1 (chargé à 99.6%). Le modèle alloue cette capacité à des commandes de meilleure marge unitaire.
• CMD-010, CMD-023, CMD-027, CMD-047, CMD-050, CMD-053 (grades S320) : Refusées en raison de la rupture de stock de HRC grade S320 (limite de 785 T consommée à 100%).
• CMD-030 (CRC, DX51, S1, 87T, Basse) : Refusée par arbitrage de marge sur les goulots en S1.

- E18. Donner les shadow prices des contraintes saturées, triés par valeur absolue décroissante. Interpréter les trois plus importants en termes business : que dit chaque shadow price au directeur de production ?

Réponse :
Les contraintes de demandes saturées ont les shadow prices les plus élevés :
• dem_CMD_042 : 4 740.09 MAD
• dem_CMD_028 : 4 520.03 MAD
• dem_CMD_014 : 4 290.63 MAD
Interprétation : Ces shadow prices correspondent à la marge nette unitaire de ces commandes. Si on pouvait vendre 1 tonne de plus de la commande CMD-042, la marge globale augmenterait de 4 740 MAD.

- E19. Calculer la marge moyenne par tonne livrée, globale et par famille. Quelles familles génèrent les meilleures marges ? Lesquelles sont systématiquement honorées en priorité par le modèle ?

Réponse :
La marge moyenne globale sur les produits livrés est de 2 874 MAD/T. Les familles PPGI (pré-laqué) et HDG (galvanisé) dégagent les marges unitaires les plus élevées (souvent supérieures à 3 500 MAD/T) et sont servies en priorité absolue par le modèle. Le CRC a une marge unitaire plus faible.

- ★ B7. Identifier la commande la plus rentable et la commande la moins rentable honorée par le modèle. Pour la moins rentable, expliquer pourquoi le modèle l'a quand même retenue (typiquement : valorisation de capacité résiduelle, ou contrainte de stock minimum à atteindre).

Réponse :
• Plus rentable : CMD-042 (marge unitaire de 4 740 MAD/T), servie à 100%.
• Moins rentable : Certaines commandes de CRC à faible marge unitaire sont acceptées par le modèle pour utiliser les capacités résiduelles non saturées des semaines 3 et 4, ou pour satisfaire la contrainte de stock de sécurité minimal de la famille.

## 4.5 Analyse de sensibilité

Cette section répond aux questions "et si..." du management. Tester au moins deux scénarios contrastés est obligatoire.

- E20. Scénario « HRC plus cher » : le prix de tous les grades de HRC augmente de 10%. Sans relancer immédiatement le modèle, estimer l'impact sur la marge en utilisant les coûts réduits / shadow prices. Puis relancer pour vérifier.

Réponse :
Hausse de 10% sur les prix HRC :
• Marge totale : Chute à 33 171 395 MAD (soit une perte sèche de 9.72 MMAD, ou -22.7%).
• Taux de service : Baisse à 85.2%.
• Commandes refusées : Passe à 9. La commande CMD-036 (HRC DEC, Haute, 475T) est désormais refusée car la hausse de prix du HRC la rend non rentable.

- E21. Scénario « panne machine » : la ligne LGB tombe en panne 2 jours supplémentaires en semaine 2. Quel est l'impact sur la marge ? Quelles commandes basculent ? Cette information est-elle exploitable par le service maintenance ?

Réponse :
Panne machine LGB S2 (+2 jours d'arrêt) :
• Aucun impact sur la marge totale (42 893 888 MAD) ni sur le taux de service (88.0%).
• L'utilisation de LGB en semaine 2 augmente simplement de 55.1% à 77.1%. LGB n'étant pas un goulot en semaine 2, la capacité restante permet d'absorber la panne. C'est une information utile pour la maintenance.

- E22. Scénario « commande urgente entrante » : un nouveau client demande 300 T de HDG grade DC01 épaisseur 0.5 mm largeur 1140 mm, à livrer en semaine 1, prix 11 500 MAD/T. Le modèle peut-il accepter cette commande ? À quel coût d'opportunité ?

Réponse :
Commande urgente HDG 300T S1 : Le modèle l'accepte en totalité.
• Marge totale : Passe à 44 093 096 MAD (gain net de 1.20 MMAD).
• Routage : Pour contourner la saturation de CRMB et LGA en S1, le modèle utilise désormais la ligne CRMA (utilisation 5.1%) et dérive du tonnage sur LGB en S1 (utilisation passant à 84.9%). Le modèle réorganise les chemins de production d'autres commandes de manière globale.

- ★ B8. Tracer une courbe d'enveloppe : faire varier la disponibilité HRC du grade DC01 de −50% à +50% et tracer la marge optimale en fonction. À quelle valeur la courbe change-t-elle de pente ? Que signifie ce point d'inflexion ?

Réponse :
Faire varier la disponibilité du grade DC01 de -50% à +50% montre une courbe de marge croissante par morceaux :
• Tant que la contrainte DC01 est saturée, chaque tonne de DC01 supplémentaire apporte une marge marginale égale au shadow price.
• Au-delà de +20%, la contrainte devient inactive (shadow price = 0) car les capacités machines (CRMB/LGA) limitent la production.

- ★ B9. Proposer une analyse robuste : si les cadences réelles sont incertaines de ±5%, votre plan optimal reste-t-il faisable ? Quel niveau de marge de sécurité doit-on prévoir ?

Réponse :
Si les cadences réelles varient de ±5%, le plan de marche optimal calculé à la limite des capacités peut devenir irréalisable. Il est recommandé d'appliquer une marge de sécurité de 5 à 10% sur les capacités nominales des lignes goulots dans le modèle (par exemple en réduisant le temps de marche à 6.5 jours/semaine) pour garantir la robustesse.

## 4.6 Recommandations stratégiques

Ces questions ne demandent pas de nouveaux calculs mais une synthèse business.

- E23. À partir de vos résultats, formuler trois recommandations opérationnelles à Maghreb Steel : quels sont les leviers à actionner en priorité pour améliorer la marge globale ? (par exemple : investir dans la capacité d'une ligne, négocier un meilleur prix HRC, refuser systématiquement certaines commandes de faible marge, etc.)

Réponse :
Trois recommandations stratégiques :
1. Investir sur la capacité de CRMB et LGA (goulots S1) par des heures supplémentaires ou réduction des temps de réglage.
2. Sécuriser l'approvisionnement en HRC grade S320 auprès de Bled Solb pour honorer les 6 commandes de grade S320 refusées.
3. Privilégier les commandes PPGI et HDG à forte valeur ajoutée commerciale.

- E24. Reconnaître les limites de votre modèle. Au moins trois éléments importants ne sont pas capturés dans votre formulation. Lesquels ? En quoi ces simplifications peuvent-elles biaiser les décisions prises sur la base du modèle ?

Réponse :
Trois limites principales identifiées :
1. Relaxation continue (tonnages fractionnaires au lieu de bobines entières).
2. Horizon court de 4 semaines (ne capture pas les variations saisonnières ou contrats à long terme).
3. Aspect déterministe (suppose des prix, cadences et rendements constants, ignorant les aléas réels).

- ★ B10. Proposer une feuille de route d'extensions pour transformer ce simulateur en outil de production : que faudrait-il ajouter pour l'utiliser en routine chez Maghreb Steel ? Coûts d'industrialisation à prévoir ?

Réponse :
Feuille de route d'industrialisation :
1. Passage à un modèle MIP (Mixed Integer Programming) pour les campagnes et tailles de lots.
2. Interfaçage avec l'ERP pour l'import automatique des commandes et des stocks réels.
3. Mise en place d'un horizon glissant de planification (Rolling Horizon).

# 6. Livrables attendus

## 5.1 Code Python, et si possible application d’utilisation

Le code doit être livré sous forme d'un dépôt Git ou d'une archive ZIP, avec :

- Une structure de répertoires claire : src/, data/, outputs/, tests/.

- Un fichier README.md expliquant comment installer les dépendances et lancer le code.

- Un fichier requirements.txt listant les paquets Python utilisés.

- Un script principal main.py qui lit les données, construit le modèle, résout, et exporte les résultats.

- Le code doit tourner en moins de 5 minutes sur une machine standard (sinon expliquer pourquoi dans le rapport).

- Docstrings sur chaque fonction non triviale, commentaires sur les choix de modélisation.

Application interactive de visualisation et simulation :

- En complément du code de résolution et du rapport, chaque groupe peut livrer une application web interactive permettant à un utilisateur non technique (typiquement un planificateur Maghreb Steel) d'utiliser le simulateur sans toucher au code Python.

- Framework recommandé : Streamlit (Python, gratuit, déploiement local en une commande). D'autres outils sont acceptés s'ils offrent une expérience équivalente : Gradio, Dash, ou une interface Flask/FastAPI avec un front simple.

## 5.2 Rapport technique

Format : PDF. Structure recommandée :

| Section | Contenu attendu |
| --- | --- |
| 1. Introduction | Reformulation du problème dans vos mots, contexte business, objectifs visés (1 page). |
| 2. Formulation | Variables, fonction objectif, toutes les contraintes en équations avec sens métier expliqué (4–6 pages). C'est la partie centrale. |
| 3. Implémentation | Choix du solveur, architecture du code, gestion des données, temps de résolution observés (2–3 pages). |
| 4. Résultats | Plan de marche optimal, marge totale, taux d'utilisation des lignes, commandes refusées avec raisons (3–5 pages). |
| 5. Analyse de sensibilité | Au minimum les trois scénarios E20, E21, E22 traités avec interprétation business (2–3 pages). |
| 6. Limites et extensions | Ce que votre modèle ne capture pas, et ce qu'il faudrait ajouter pour aller plus loin (1–2 pages). |
| 7. Conclusion | Synthèse des recommandations (0,5 page). |

## 5.3 Soutenance orale

10 minutes de présentation + 5 minutes de questions-réponses. Tous les membres du groupe doivent prendre la parole. Évaluation individuelle possible si l'un des membres ne maîtrise manifestement pas le sujet.

# 8. Grille de notation

La note finale est sur 20 points, avec un bonus possible jusqu'à +3 points pour les groupes ayant traité les questions bonus.

| Critère | Points | Type |
| --- | --- | --- |
| Formulation mathématique (rigueur, complétude, justification métier) | 5 | Essentiel |
| Code Python (fonctionne, lisible, structuré, reproductible) | 4 | Essentiel |
| Qualité des résultats (cohérence, contraintes respectées, marge réaliste) | 3 | Essentiel |
| Analyse et interprétation (sensibilité, lecture des shadow prices) | 3 | Essentiel |
| Rapport technique (structure, clarté, pédagogie, qualité rédactionnelle) | 3 | Essentiel |
| Soutenance orale (clarté, gestion temps, réponse aux questions) | 2 | Essentiel |
| Sous-total essentiel | 20 |  |
| Questions bonus (B1 à B10) — extensions de modèle, analyses avancées | +3 max | Bonus |
| TOTAL | 20 + 3 |  |

# 9. Règles et conseils

## 8.1 Travail en groupe

Groupes de 5 à 6 personnes.

Tous les membres doivent comprendre la formulation mathématique. C'est testé en soutenance : si un membre interrogé ne sait pas expliquer la formulation, c'est l'évaluation de tout le groupe qui en souffre.

## 8.2 Outils et environnement

- Python 3.10+ obligatoire.

- Bibliothèque d'optimisation : PuLP (recommandé pour démarrer) ou Pyomo (plus puissant pour le bonus).

- Solveur : CBC (gratuit, fourni avec PuLP) suffit. GLPK, HiGHS, Gurobi acceptés si vous avez une licence.

- Bibliothèques data : pandas, numpy, openpyxl.

- Visualisation : matplotlib, seaborn, plotly autorisés.

- Git / GitHub fortement recommandé pour le travail collaboratif.

## 8.3 Plagiat et IA générative

Politique IA — à lire attentivement Autorisé : utiliser ChatGPT, Claude ou Copilot pour comprendre la syntaxe PuLP/Pyomo, déboguer une erreur Python, ou clarifier un concept mathématique. Interdit : générer par IA la formulation mathématique du modèle, la rédaction du rapport, ou l'analyse des résultats. Tout passage non maîtrisé par les membres du groupe conduira à un zéro sur la partie concernée. Obligation : citer toutes les sources externes utilisées (Stack Overflow, documentations, tutoriels, IA). Une déclaration d'utilisation d'IA est demandée en annexe du rapport.

## 8.4 Conseils techniques

- Commencez petit. Un modèle à 1 famille, 1 semaine, 3 process qui tourne vaut plus qu'un modèle à 500 variables qui plante.

- Validez chaque contrainte unitairement. Si vous fixez toutes les variables sauf une et que le solveur trouve la bonne valeur, la contrainte est probablement bonne.

- Lisez les messages d'erreur du solveur. "Infeasible" signifie que vos contraintes se contredisent, pas que votre code est cassé.

La recherche opérationnelle ne récompense pas la formule la plus élégante, mais celle qui résout le problème réel. Bon courage à toutes et à tous.